סיכום Access Control Lists (ACL)

CCNA: Enterprise Networking, Security & Automation

הוכן: משה לופו   |   מרצה: אלי פדידה

מהו ACL? – הגדרה ועקרונות

הגדרה רשימת פקודות לסינון חבילות מידע (Packets) על סמך המידע בכותרת שלהן. מורכב מרצף של ACEs (Access Control Entries) – הצהרות Permit או Deny. נתב מגיע ללא ACLs מוגדרים כברירת מחדל. פועל בשכבה 3 (כתובות IP) ובשכבה 4 (פורטים ופרוטוקולים). Network ACLs הם Stateless – לא זוכרים מצב חיבור.

| תהליך הבדיקה ◀ הנתב משווה כל חבילה לרשימה לפי הסדר ◀ כלל ההתאמה הראשונה – First Match ◀ ברגע שיש התאמה – מבצע פעולה ומפסיק ◀ Implicit Deny: חסימה סמויה בסוף כל רשימה ◀ חובה לכלול לפחות permit אחד! | כיוון הסינון ◀ Inbound: סינון לפני הניתוב – חוסך CPU ◀ Outbound: סינון אחרי הניתוב לממשק היציאה ◀ לכל ממשק: ACL אחד in + אחד out ◀ לכל פרוטוקול: IPv4 ו-IPv6 – עד 4 רשימות לממשק ◀ חובה להצמיד ל-interface כדי שיפעל! |
| --- | --- |

Wildcard Mask – מסכת היפוך

מהי Wildcard Mask? דומה למסכת סאבנט אך הגיון ההתאמה הפוך: 0 = בצע התאמה לביט זה (Match) 1 = התעלם מביט זה (Ignore) חישוב מהיר: 255.255.255.255 פחות מסכת הסאבנט = Wildcard

| כתובת / מסכת סאבנט | Wildcard Mask | משמעות |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.1 / 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | מארח בודד – host |
| 192.168.1.0 / 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | כל רשת /24 |
| 10.0.0.0 / 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | כל רשת /8 |
| כל כתובת | 255.255.255.255 | any – כל IP |

מילות מפתח חשובות: host = מחליפה 0.0.0.0 – סינון כתובת מארח בודדת בלבד any = מחליפה 255.255.255.255 – קבלת כל כתובת IP

סוגי ACL – השוואה

| מאפיין | Standard ACL |
| --- | --- |
| מספרי זיהוי | 1–99 או 1300–1999 |
| סינון לפי | כתובת מקור (Source IP) בלבד |
| מיקום מומלץ | קרוב ליעד (כדי לא לחסום רשתות אחרות) |
| שימוש טיפוסי | סינון גס, הגבלת גישה ל-VTY |

| מאפיין | Extended ACL |
| --- | --- |
| מספרי זיהוי | 100–199 או 2000–2699 |
| סינון לפי | מקור + יעד + פרוטוקול + פורט |
| מיקום מומלץ | קרוב למקור (חוסך רוחב פס) |
| שימוש טיפוסי | הגנה על שרתים, חסימת פרוטוקולים ספציפיים |

Named ACL – יתרונות שם תיאורי במקום מספר – קריא וברור יותר ניתן לערוך שורות ספציפיות לפי Sequence Numbers ניתן להוסיף כלל באמצע הרשימה ללא מחיקה מחדש מחיקת שורה בודדת: no <sequence-number>

פקודות הגדרה – Cisco IOS

Standard ACL – גישה קלאסית

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 כל הרשת מארח בודד access-list 10 permit host 192.168.1.5 חסום את כולם access-list 10 deny any interface g0/0 ip access-group 10 in line vty 0 4 ! הגבלת Telnet/SSH access-class 10 in

Extended ACL – סינטקס בסיסי

access-list 100 permit tcp any host 10.0.0.10 eq 443 ! HTTP access-list 101 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any range 1000 2000 access-list 102 deny tcp any any gt 1023 קיים access-list 103 permit tcp any any established ! TCP access-list 104 deny icmp any any ! חסום + לוג log anyaccess-list 105 deny ip any

Named ACL – דוגמה מלאה להגנה על שרת Web

ip access-list extended WEB-PROTECT permit tcp any host 10.0.0.30 eq 8010 permit tcp any host 10.0.0.30 eq 443 20 deny tcp any host 10.0.0.30 syn log30 40 permit ip any any interface g0/0 ip access-group WEB-PROTECT in ip access-list extended WEB-PROTECT 15 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.30 eq 22 ip access-list extended WEB-PROTECT no 30

פקודות אימות ופתרון תקלות

| פקודה | מה היא מראה ומתי להשתמש |
| --- | --- |
| show access-lists | כל רשימות הגישה – ממוספרות ועם שמות – עם sequence numbers |
| show ip access-lists | רשימות IPv4 בלבד + מוני התאמות (Match counter) לכל שורה |
| show access-lists [name/num] | תוכן רשימת גישה ספציפית לפי מספר או שם |
| show ip interface [name] | האם ACL מופעל על ממשק, מה מספרו ובאיזה כיוון (in/out) |
| show running-config | כל הגדרות הנתב – כולל ACLs והצמדתם לממשקים ו-VTY |
| clear access-list counters | איפוס מוני התאמות – שימושי ב-Packet Tracer לוודא תעבורה חדשה |
| debug ip packet [acl-num] | מציג בזמן אמת חבילות שמתאימות ל-ACL – יש להשתמש בזהירות! |

דוגמאות מעשיות – תרחישי אבטחה

חסימת SYN Flood (התקפת DDoS) access-list 110 deny tcp any host 10.0.0.10 syn access-list 110 permit tcp any host 10.0.0.10 established 💡 רעיון: חוסם פתיחת חיבורים חדשים (SYN) – מאפשר רק חיבורים קיימים

הגנה על שרת FTP access-list 111 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.0.0.20 eq 21 access-list 111 deny tcp any host 10.0.0.20 eq 21 access-list 111 permit ip any any 💡 רעיון: רק הרשת הפנימית יכולה לפתוח FTP

חסימת SYN מבחוץ access-list 112 deny tcp any any syn access-list 112 permit tcp any any established access-list 112 permit ip any any 💡 רעיון: חוסם יוזמות חיבור מבחוץ – מאפשר רק תגובות לחיבורים יוצאים

הגנה על שרת Web מפני סריקות פורטים access-list 113 permit tcp any host 10.0.0.30 eq 80 access-list 113 permit tcp any host 10.0.0.30 eq 443 access-list 113 deny tcp any host 10.0.0.30 range 1 65535 log 💡 רעיון: מאפשר רק HTTP/HTTPS – כל ניסיון אחר נרשם (log)

הגבלת גישה ל-SSH למנהלים בלבד access-list 115 permit tcp host 192.168.1.10 host 10.0.0.1 eq 22 access-list 115 deny tcp any host 10.0.0.1 eq 22 log access-list 115 permit ip any any 💡 רעיון: רק תחנת ניהול מסוימת יכולה לפתוח SSH לנתב

חסימת פורטים NetBIOS/SMB (Anti-scan) access-list 114 deny tcp any any range 135 139 access-list 114 deny tcp any any eq 445 access-list 114 permit ip any any 💡 רעיון: חסימת פורטים נפוצים לתקיפות (NetBIOS, SMB)

מיקום ה-ACL ברשת

| שיקול | Standard ACL | Extended ACL |
| --- | --- | --- |
| מיקום מומלץ | קרוב ליעד | קרוב למקור |
| הסיבה | סינון לפי מקור בלבד – לא לחסום גישה לרשתות אחרות | חוסך רוחב פס – עוצר תעבורה מוקדם |
| שליטה ארגונית | נדרשת שליטה בנתב היעד | נדרשת שליטה בנתב המקור |

נקודות מפתח – חובה לזכור!

8 כללי הזהב של ACL 1. First Match – ברגע שיש התאמה, עצור ובצע. שאר הרשימה לא נבדקת. 2. Implicit Deny All – בסוף כל רשימה יש חסימה סמויה. חובה permit אחד לפחות! 3. Standard ACL – סינון לפי מקור בלבד → מקם קרוב ליעד. 4. Extended ACL – סינון מקור + יעד + פרוטוקול + פורט → מקם קרוב למקור. 5. לכל ממשק: ACL אחד in + אחד out לכל פרוטוקול (עד 4 סה"כ). 6. Named ACL – עדיף! ניתן לערוך שורות בודדות לפי Sequence Numbers. 7. ip access-group לממשק – access-class לקו ניהול (VTY). 8. Wildcard 0.0.0.0 = host ¦ 255.255.255.255 = any.

בהצלחה בקורס! CCNA ENSA | ACLs | אלי פדידה